Описание применения

| Продукт: | 8959 |  |  | Отрасль: | 27.1 Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа: | 2860 - Упаковочные ленты |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сегмент: | Производство металлопрокатных изделий |
| Задача клиента: |  | Фиксация последнего витка в бухте рулонного металла |  |  |  |
| Особые требования: |  | Высокая прочность основы ленты, хорошая адгезия |  |  |  |
| Прежний метод решения, недостатки: |  | Использование полипропиленовых стяжек. Недостаток: Периодически случающийся подрез острой кромкой металла. Использование упаковочной ленты другого производителя. Недостатки: 1.Недостаточная начальная адгезия. 2. Высокий процент брака, периодичность подреза ленты острой кромкой металла, ведущий к разматыванию рулона на этапе складирования и транспортировки. 3. Большой расход на единицу изделия. 4. Низкая производительность. |  |  |  |
| Конкурирующие альтернативы, рассматриваемые клиентом + причины их проигрыша: |  | Отсутствие определенной политики на данном этапе производства. Использование ленты разных производителей с выбором в качестве критерия низкую стоимость («Аэро», «Вега-про», «Самакс»). Участок производства не считался «проблемным». |  |  |  |
| Решение (включая технологические детали): |  | Применение упаковочной ленты армированной стекловолокном 3М 8959. Нанесение ленты на поверхность отрезками 30-40 см с шагом через 40 см. |  |  |  |
| Выгоды, получаемые клиентом: |  | - Производительность (снижение нормы расхода ленты на ед./изд. в 5 раз). - Отсутствие брака (усиливающий материал стекловолокно исключил возможность подреза ленты острой кромкой металла). - Финансовые выгоды (стоимость на выходе ед./изд., логистика, производительность). - Нормативность (определено требуемое кол-во рулонов ленты на рабочую смену). - Культура производства (применение диспенсеров). |  |  |  |
| Возможные аналогичные применения: |  | Производство металлопроката. Подобное производство. |  |  |  |
| Важные дополнения: |  | При сильном загрязнении раб. поверхности машинным маслом очистка сухой, чистой тканью. |  |  |  |
| Дополнительная информация по телефону +7 495 784-7474: |  | О применении: Сергей Черников, schernikov@3m.com О продукте: Ярослав Ходатаев, Ykhodataev @3m.com |  |  |  |
| Ограничение ответственности |  |  |  |  |  |
| Исключая случаи, запрещенные по закону, компания 3М не будет нести ответственность за любой ущерб или убытки, связанные с данным продуктом компании 3М, как прямые, косвенные, фактические, побочные, так и инициированные убытки, невзирая на утвержденную юридическую теорию, включая гарантию, контрактные обязательства, небрежение или объективную ответственность. Пользователь несет ответственность за определение того, пригоден ли данный продукт компании 3М для конкретной цели и подходит ли он для используемого метода применения (нанесения). |  |  |  |  |  |